Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «СЭК»)

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

# Методическая разработка

# для проведения открытого урока

# по теме  «Классификация средств измерений и их условные обозначения»

Сыромятникова Лилия Владимировна

преподаватель

Самара, 2020 г.

Пояснительная записка

Тема: «Классификация средств измерений и их условные обозначения».

Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям )

базовая подготовка

Место проведения – ГБПОУ «САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ».

Тип урока: комбинированный урок.

Цели урока (для обучающихся):

Образовательная:

- обобщить и углубить знания по теме «Средства измерений»;

- формировать ОК 1- 9; ПК 1.1 , ПК 3.1

Развивающая:

Способствовать развитию

- умения применять на практике полученные знания;

- умения анализировать и делать выводы;

- интеллектуальных способностей (мышление, память, речь);

- навыков индивидуальной и коллективной деятельности;

- навыков публичных выступлений.

Воспитательная:

- способствовать пониманию сущности и значимости темы;

- создать условия для формирования чувства ответственности, коммуникативной компетентности;

- способствовать воспитанию у студентов устойчивого интереса к дисциплине и навыков работы в коллективе.

Форма (вид) занятия: комбинированный урок.

Оборудование и оснащение к уроку:

- мультимедийная установка,

- экран,

- презентация,

- раздаточный материал,

- таблица результатов.

Подходы к обучению:

- компетентностный;

- когнитивный;

- деятельностный;

- личностно-ориентированный;

- коммуникативный.

Дидактические принципы обучения:

- Принцип научности.

- Принцип системности.

- Принцип связи с жизнью, с практикой.

- Принцип наглядности.

- Принцип воспитания в процессе обучения.

- Принцип деятельности.

- Принцип творчества и успеха.

- Принцип доверия и поддержки.

- Принцип субъектности.

Педагогические технологии, применяемые на уроке:

- технология проблемного обучения;

-  технология программированного обучения

Методы обучения:

- метод демонстрации;

- частично поисковый метод,

- самоконтроль,

- обощение знаний,

- мозговой штурм;

ПЛАН УРОКА:

- Организационный момент – 5 мин.

- Закрепление пройденного материала(тестирование) - 10 мин.

- Теоретические сведения по теме практического занятия – 20 мин.

- Задание по практическому занятию -10 мин.

- Выполнение задания : Заполнение таблицы  – 15 мин.

- Ответы на контрольные вопросы -5 мин.

- Знакомство с  оборудованием в мастерских ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» - 20 мин.

- Оценка результатов выполненной работы – 3 мин.

- Подведение итогов урока – 2 мин.

ИТОГО: 90 минут.

ХОД (СЦЕНАРИЙ) УРОКА:

- Организационный момент – 10 мин.

Вступительное слово преподавателя: «Здравствуйте, ребята. У нас сегодня на уроке гости. Давайте поприветствуем их. Староста, кто отсутствует на уроке? Какие причины отсутствия? Дежурный по кабинету сегодня староста. Проверьте, чтобы у вас на парте лежали тетрадь, ручка, линейка, карандаш и ластик. Все готовы. Мы начинаем урок.

Начать я бы хотела с поговорки, которая, надеюсь, станет девизом сегодняшнего урока: «Знание – не только сила, но и путь к успеху». И сегодня я желаю вам успехов, так как наш урок будет проходить в форме диалога с вами!

Цель урока: ознакомиться с классификацией средств измерений, научиться характеризовать прибор по условным обозначениям на передней панели прибора.

- Закрепление пройденного материала(тестирование) – 10 мин.

Начинаем тестирование :

1. Метрология – это …

1. теория передачи размеров единиц физических величин;

2. теория исходных средств измерений (эталонов);

3. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их   единства и способах достижения требуемой точности;

2. Физическая величина – это …

1.объект измерения;

2.величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

3.одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

3. Найдите цену деления и снимите показания стрелки?

4. Измерением называется …

1. выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики;

2.операция сравнения неизвестного с известным;

3.опытное нахождение значения физической величины с    помощью технических средств;

5. Какой раздел метрологии посвящен изучению теоретических основ метрологии?

1.Законодательная метрология.

2.Практическая метрология.

3. Прикладная метрология.

4. Теоретическая метрология.

5. Экспериментальная метрология.

6. К объектам измерения относятся …

1. образцовые меры и приборы;

2. физические величины;

3. меры и стандартные образцы.

7. Единством измерений называется …

1. система калибровки средств измерений;

2. сличение национальных эталонов с международными;

3. состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

8. Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям?

1. Поверка.

2. Калибровка.

3.Аккредитация.

4. Сертификация.

5. Контроль.

3. Теоретические сведения по теме практического занятия – 20 мин.

В соответствии с РМГ 29-99  средство измерений - это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Средства измерений (СИ), используемые в различных областях науки и техники, чрезвычайно разнообразны. Однако для этого множества можно выделить некоторые общие признаки, присущие всем СИ независимо от области применения. Эти признаки положены в основу различных классификаций СИ, некоторые из них приведены далее.

Классификация средств измерений

По техническому назначению:

Мера физической величины - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью; Различают следующие разновидности мер:

- однозначная мера - мера, воспроизводящая физическую величину одного размера (например, гиря 1 кг, конденсатор постоянной емкости);

- многозначная мера - мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины, конденсатор переменной емкости);

- набор мер - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины);

- магазин мер - набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических сопротивлений).

Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Измерительный прибор, как правило, содержит устройство для преобразования измеряемой величины в сигнал измерительной информации и его индексации в форме, наиболее доступной для восприятия. Во многих случаях устройство для индикации имеет шкалу со стрелкой или другим устройством, диаграмму с пером или цифровое табло, благодаря которым может быть произведен отсчет или регистрация значений физической величины.

В зависимости от вида выходной величины различают аналоговые и цифровые измерительные приборы.

- аналоговый измерительный прибор - это измерительный прибор, показания (или выходной сигнал) которого являются непрерывной функцией измеряемой величины (например, стрелочный вольтметр, стеклянный ртутный термометр).

- цифровой измерительный прибор - это измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме.

В цифровом приборе происходит преобразование входного аналогового сигнала измерительной информации в цифровой код, и результат измерения отражается на цифровом табло.

По форме представления выходной величины (по способу индикации значений измеряемой величины) измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие измерительные приборы.

- показывающий измерительный прибор - измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (микрометр, аналоговый или цифровой вольтметр).

- регистрирующий измерительный прибор - измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений измеряемой величины может осуществляться в аналоговой или цифровой форме, в виде диаграммы, путем печатания на бумажной или магнитной ленте (термограф или, например, измерительный прибор, сопряженный с компьютером, дисплеем и устройством для печатания показаний).

По действию измерительные приборы разделяют на интегрирующие и суммирующие. Различают также приборы прямого действия и приборы сравнения

Измерительный преобразователь - техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи. Полученные в результате преобразования величина или измерительный сигнал, не доступны для непосредственного восприятия наблюдателем, они определяются через коэффициент преобразования.

Измерительный преобразователь или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы), или же применяется вместе с каким-либо средством измерений.

По характеру преобразования различают аналоговые, цифроаналоговые, аналого-цифровые преобразователи. По месту в измерительной цепи различают первичные и промежуточные преобразователи. Выделяют также масштабные и передающие преобразователи.

Примеры: термопара в термоэлектрическом термометре, измерительный трансформатор тока, электропневматический преобразователь.

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.

Измерительную установку, применяемую для поверки, называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой. Некоторые большие измерительные установки называют измерительными машинами, предназначенными для точных измерений физических величин, характеризующих изделие.

Примеры: установка для измерений удельного сопротивления электротехнических материалов, установка для испытаний магнитных материалов.

Измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т. п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

4. Задание по практическому занятию -10 мин.

Задание по практической работе:

Ознакомиться с конструкцией учебных приборов и со средствами измерений, представленными  в мастерских ГБПОУ «СЭК»:

мастерская «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

мастерская «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии».

- По надписям на панелях приборов определить основные характеристики приборов.

- Заполнить таблицу 3 для приборов.

Таблица 3

| Основные характеристики приборов | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Тип |  |  |
| Тип шкалы |  |  |
| Род тока |  |  |
| Число фаз |  |  |
| Пределы измерения |  |  |
| Цена деления |  |  |
| Класс точности |  |  |
| Класс по условиям эксплуатации |  |  |
| Категория защиты от полей |  |  |
| Рабочее положение |  |  |
| Изоляция испытана |  |  |
| Год выпуска |  |  |
| Марка завода |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| ГОСТ |  |  |
| Прочие |  |  |

5. Выполнение задания : Заполнение таблицы  – 15 мин.

6. Ответы на контрольные вопросы -5 мин.

1. Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической величины:

вариант ответа:

1) меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы;

4) измерительные системы;

5) измерительные установки;

6) измерительные преобразователи;

7) стандартные образцы материалов и веществ;

8) эталоны.

2. Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства:

1) меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы;

4) измерительные системы;

5) измерительные установки.

3. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:

вариант ответа:

1) меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы;

4) измерительные системы;

5) измерительные установки;

6) измерительные преобразователи

4. Какие средства измерений состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте:

вариант ответа:

1) измерительные приборы;

2) измерительные системы;

3) измерительные установки;

4) измерительные преобразователи;

5) эталоны.

5. Техническое устройство, хранящие и (или) воспроизводящие единицу измерения и имеющие нормированные метрологические характеристики, называется ...

- средство измерения - вспомогательное устройство - измерительная установка - измерительный комплекс

Ключ: 1-1; 2-3;3-4; 4-3; 5-1;

| Оценка | Количество набранных баллов |
| --- | --- |
| 2 (неудовлетворительно) | 2 |
| 3 (удовлетворительно) | 3 |
| 4(хорошо) | 4 |
| 5(отлично) | 5 |

7.  Знакомство и работа с оборудованием в мастерских ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» - 20 мин.

Ребята, в завершение мы с вами посетим мастерские колледжа, в которых размещено новейшее оборудование, предназначенное для  приобретения практических навыков специалистов.

Мастерская «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» оборудована следющими средствами измерений:
-Испытательный прибор РЕТОМ-21 с комплектом зажимов "крокодил"
-Микропроцессорное устройство защиты  "Сириус". 
-Трансформатор тока 10 кВ
-Мегаоометр
-Реле тока РТ-40
-Реле напряжения РН-54

Мастерская «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии»

-Мультиметр

-Вольтамперфазометр

8. Оценка результатов выполненной работы – 3 мин.

9. Подведение итогов урока: Рефлексия. Выставление оценок

Список использованных  источников:

- РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Рекомендации по межгосударственной стандартизации.

- ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- ГОСТ 8.401-80. ГСИ. Классы точности средств измерений.

- Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2013.